LS

Onderstaand zijn een aantal stappen weergegeven waarmee U de werking van de schakeling kunt kontroleren

Voorgaande stappen moeten in orde zijn alvorens volgende stappen te controleren

Controleer allereerst of de triacs niet zijn beschadigd bij het monteren.

U kunt controleren of er op diverse punten spanning aanwezig is maar

OPGEPAST, OP DELEN VAN DE SCHAKELING KAN

EEN LEVENSGEVAARLIJKE SPANNING STAAN

Gebruik zo mogelijk een scheidingstrafo.

Aangegeven waarden zijn richtwaarden en kunnen enigzins(10%) afwijken

Meet de wisselspanning aan de primaire zijde van L1, hier moet 230V aanwezig zijn, controleer zondig de zekering

Meet de wisselspanning aan de secundaire zijde van L1, hier moet 2x6V aanwezig zijn

Meet de gelijkspanning op C3, dit moet 8-12 V bedragen.

Meet de spanning over D1, deze moet 5,6V bedragen

Meet de spanning over C2, deze moet 5V bedragen, dit is de voedingsspanning voor alle IC,s

Controleer of deze spanning wordt aangeboden op de ICs

Controleer of pin 3 van Ic1 een pulserende spanning afgeeft, op digitale meters geeft dit allerlei

verschillende waarden

Controleer of deze puls wordt doorgegeven naar pin 6 van IC2.

Controleer of pin 10 van Ic2 een pulserende spanning afgeeft, op digitale meters geeft dit allerlei

verschillende waarden

Controleer of pin 11 van Ic2 een pulserende spanning afgeeft, op digitale meters geeft dit allerlei

verschillende waarden

Controleer of pin 14 van Ic2 een pulserende spanning afgeeft, op digitale meters geeft dit allerlei

verschillende waarden

Controleer of pin 15 van Ic2 een pulserende spanning afgeeft, op digitale meters geeft dit allerlei

verschillende waarden

Controleer of deze pulsen worden doorgegeven resp. de pennen 9&12,2&5,1&10 en 4&13

van IC2

Controleer of de pennen 3,5,6 en een pulserende spanning afgeeft.

Als alles tot zover goed is zijn of de triacs, of R3-6, defect danwel niet/fout aangesloten.

mvg

j.boterman